基于深度学习的超构表面单元逆向设计及反常折射物理模型

摘要

超构表面是由亚波长人工结构单元构成的二维电磁调控器件，能够在亚波长尺度下对电磁波的相位、振幅与偏振态进行精准调控，突破了传统光学器件受材料本征折射率限制的瓶颈，为波前工程提供了高度灵活的设计途径。其电磁响应严格遵循麦克斯韦方程组，但传统设计方法依赖计算昂贵的全波仿真与参数扫描，难以高效求解从目标响应到结构参数的高维非线性逆问题。本文基于等效介质理论与Fabry–Pérot共振模型生成物理自洽的监督数据集，采用前向–逆向串联（Tandem）神经网络架构，将正向物理模型作为内生约束嵌入逆向训练过程，在1550 nm通信波段实现了超构表面单元从目标相位到几何参数（宽度 w、周期 p）的高效逆向设计。针对目标折射角 30∘，设计了一维21单元超构表面阵列，所得结构相位误差均值仅 1.44∘，等效折射角与理论值偏差 0.0∘，验证了该框架的物理一致性与设计精度。所有代码与结果已在GitHub开源。

关键词： 超构表面；深度学习；逆向设计；Tandem网络；广义斯涅尔定律

1. 研究背景与问题（用另一个文档里面的比较好）

超构表面（metasurface）由亚波长尺度的纳米天线阵列构成。通过在界面处引入空间变化的相位突变，可在极短距离内任意调控电磁波前，实现反常折射、超透镜、涡旋光束等奇异功能。2011年，Yu与Capasso系统提出了广义斯涅尔定律[1]。

传统斯涅尔定律 n1sinθ1=n2sinθ2 源于界面处切向波矢连续，本质反映横向动量守恒。若在界面引入空间相位分布 Φ(x)，则新的相位匹配条件为：

k1xx+Φ(x)=k2xx,

求导得：

k1x+dΦdx=k2x.

代入波矢定义 kx=2πλnsinθ，即得广义斯涅尔定律[1]：

n2sinθ2−n1sinθ1=λ2πdΦdx.

此式表明，超构表面可通过有意的相位梯度 dΦdx 注入额外横向动量，实现任意角度的反常折射。

超构表面设计的核心难题是逆向设计：给定目标电磁响应（如特定相位分布），反求最优单元几何参数。该逆问题具有本质的非唯一性（多个结构可产生相同相位）、高维度与高度非线性，传统依赖FDTD、RCWA等全波仿真结合遗传算法的参数扫描方法计算代价极其高昂。近年来，深度学习被引入纳米光子学逆设计领域[2-4]，通过学习结构–响应间的非线性映射构建代理模型，能够将设计时间从数小时压缩至毫秒级。

本文提出一种物理驱动的深度学习逆向设计框架：利用等效介质理论与Fabry–Pérot共振模型生成物理自洽的训练数据，采用Tandem串联网络将正向物理约束嵌入逆问题求解，以解决多解性并保证输出结构的物理可实现性。本研究选取1550 nm作为工作波长（光纤通信C波段低损耗窗口），硅–二氧化硅全介质材料体系与CMOS工艺兼容，且在此波段已有充分的高效介质超构表面验证[5,6]。目标折射角 θt=30∘ 的选择满足奈奎斯特采样条件（单元周期600 nm下相邻相位差约70°），同时也是领域内通用的基准测试角度，便于与现有工作对比。

2. 物理模型与数据生成

2.1 单元构型与工作条件

本研究采用透射型全介质超构表面单元。单个元胞由沉积在二氧化硅（SiO₂）基底上的矩形硅（Si）纳米柱构成，如图1示意。入射波为正入射TE平面波（电场平行于纳米柱长轴），工作波长 λ0=1550nm。纳米柱高度 H=900nm 固定，该取值由Arbabi等[6]对高对比度介质超构表面的系统优化导出，可在给定材料折射率对比度下实现0至2π的完整相位覆盖。所需的结构设计变量为宽度 w 与单元周期 p。

表1 物理模型参数

| 参数类型 | 符号 | 取值/范围 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作条件 |  |  |  |
| 自由空间波长 | λ0 | 1550 nm | 通信C波段 |
| 波数 | k0 | 2π/λ0 | 定义 |
| 入射角 | θi | 0∘ | 正入射 |
| 偏振态 | — | TE | 简化模型 |
| 材料光学常数[5] |  |  |  |
| 硅折射率 | nSi | 3.4777 | Palik手册 |
| SiO₂折射率 | nsub | 1.444 | Palik手册 |
| 空气折射率 | nair | 1.0 | — |
| 结构设计变量（数据集输入 x） |  |  |  |
| 纳米柱宽度 | w | 80–500 nm | 单模传输条件 |
| 单元周期 | p | 400–1073 nm | 亚波长 + 抑制高阶衍射 |
| 纳米柱高度 | H | 900 nm（固定） | 实现 0−2π 相位覆盖[6] |
| 物理响应量（数据集输出 y） |  |  |  |
| 透射相位 | ϕ | [−180∘,180∘] | 周期性 |
| 透射率 | T | [0,1] | 能量守恒 |
| 反射率（辅助） | R | [0,1] | T+R≤1 |

2.2 电磁响应计算：等效介质近似与Fabry–Pérot模型

为避免逐点全波仿真的巨大耗时，本文采用等效介质理论结合Fabry–Pérot（FP）共振模型计算单元的复透射系数。该半解析模型在亚波长周期 p<λ/nsub 条件下被证明与严格耦合波分析（RCWA）结果良好吻合[7]。

有效折射率（Rytov二阶近似）[7]
对于填充因子 f=w/p，TE偏振下零级等效介质模型给出：

neff2(f)=fnSi2+(1−f)nair2+(nSi2−nair2)23 f2(1−f)2 (k0p)2.

其中末项为二阶修正，反映了周期对有效折射率的色散影响。

传播相位积累
电磁波在等效波导中单程传播积累的相位为：

Φprop=2πλ0neffH.

Fabry–Pérot透射系数
考虑纳米柱上下界面（空气/等效介质、等效介质/基底）的菲涅耳反射与多次反射干涉，透射系数为：

t=(1−r1)(1−r2) eiΦprop1−r1r2 e2iΦprop,

其中界面反射系数为：

r1=nair−neffnair+neff,  r2=neff−nsubneff+nsub.

电磁响应提取

T=|t|2∈[0,1],  ϕ=arg(t)∈(−π,π] (转换为度[−180∘,180∘]).

此外，引入模式耦合效率与散射损耗的唯象修正，以更真实地反映亚波长结构的非理想效应，最终使数据集的透射率均值约为0.65，与典型全介质超构表面实验值处于相同量级。

2.3 物理约束与数据筛选

生成数据时，强制执行以下物理判据以保证每个样本的自洽性[8]：

- 亚波长条件 p<λ0 — 确保仅零级衍射传播，有效介质近似成立；

- 高阶衍射抑制 p<λ0/nsub≈1073nm — 消除基底中的寄生衍射级；

- 基模传输条件 w>λ0/(2nSi)≈223nm — 保证波导模式不被截止；

- 填充因子约束 0.1≤f=w/p≤0.8 — 符合刻蚀工艺的制造可行性。

采用拉丁超立方采样（LHS）在 (w,p) 参数空间中生成5 000个候选点，经物理筛选后保留4 552个有效样本（有效率91.0%）。数据集统计特性：透射率 T∈[0.392,0.869]，均值0.650；相位 ϕ∈[−180.0∘,179.9∘]，实现完整360°覆盖。图1给出了数据集的详细可视化。

【插入图1： dataset_visualization.png 】
图1 超构表面数据集分析（λ=1550 nm）
(a) 相位–宽度关系：透射相位通过宽度和周期的联合调谐可实现约–170°至+170°的连续变化，覆盖完整2π范围；
(b) 相位分布直方图呈现双峰特征，极端相位样本密度较高；
(c) 透射率分布集中在0.4–0.8之间，平均效率较高；
(d) 相位–透射率关系显示中间相位区域可保持较高的透射率（T>0.6），极端相位处略有下降，符合共振增强损耗的物理预期。

3. 深度学习框架

3.1 整体思路与Tandem架构

逆设计任务定义为学习映射 g:ϕtarget↦(w,p)。由于一个目标相位对应多个可行几何解（非唯一性），直接监督学习会使网络输出趋于多解的平均，导致物理不可实现的“模糊结构”。为此，我们采用Tandem串联网络架构[2]，其核心思想是将正向物理代理模型作为闭环约束，将逆问题重新表述为“寻找一个结构，使其经过正向模型后与目标响应一致”。这一过程将优化从解空间（结构参数）转移到响应空间（相位），自动规避多解性问题。

Tandem网络由两个子模块构成：

ϕtarget→  g  (w,p)→  f  ϕ,  损失:ℒ(ϕ,ϕtarget).

其中 f 为预训练并冻结的正向网络，g 为待训练的逆向网络。

3.2 正向网络——物理代理模型

目的：学习映射 f:(w,p)↦ϕ，作为电磁仿真器的快速可微替代品。

为解决相位在±180°处的数值不连续问题，网络不直接输出相位角，而是输出复透射系数的单位圆分量：

o=o1o2→归一化sinϕcosϕ.

网络结构：多层感知机（MLP），输入2维（归一化后的 w,p），输出2维（sinϕ,cosϕ），隐藏层配置为 [256,512,512,256,128]，各层后接批归一化（BatchNorm）和LeakyReLU(0.1)激活函数，并施加Dropout=0.05的正则化。输出层通过显式归一化 o/∥o∥ 保证预测的 (sin,cos) 始终位于单位圆上。

损失函数：

ℒforward=MSE(s,strue)+MSE(c,ctrue)⏟sin/cos匹配+α E ∥o∥−1 ⏟单位模约束+β E min(|ϕ−ϕtrue|,2π−|ϕ−ϕtrue|) ⏟角度直接监督,

其中 s=sinϕ,c=cosϕ，权重取 α=0.05,β=0.1。角度项直接最小化相位误差（以弧度计），进一步强化训练目标。

训练配置：优化器Adam（学习率0.002，权重衰减10−5），批次大小256，训练300轮，结合早停（耐心100轮）与学习率衰减（平台期因子0.5，耐心30轮），数据划分为80%训练/20%验证。

3.3 逆向网络与Tandem训练

逆向网络结构：输入为归一化后的目标相位 ϕtarget/180∘（1维），输出为归一化几何参数 wn,pn（2维），同样采用MLP，隐藏层 [256,512,512,256,128]，激活函数LeakyReLU(0.1)，输出层采用Sigmoid将输出限制在[0,1]，随后反归一化至物理范围 [wmin,wmax] 和 [pmin,pmax]。

Tandem损失：在逆向网络训练过程中，正向网络 f 的所有参数被冻结，仅优化逆向网络参数。损失定义为：

ℒtandem=Huberϕ,ϕtarget;δ=10∘,

其中 ϕ=fg(ϕtarget)。Huber损失对小误差（<10∘）提供高精度梯度，对大误差保持线性鲁棒性，避免梯度爆炸。训练时对输入目标相位注入标准差1.5°的高斯噪声，增强模型对相位的平滑泛化能力。

训练配置：优化器Adam（学习率0.001，权重衰减10−6），批次大小512，最大500轮，早停耐心150轮。

4. 实验结果与分析

4.1 正向网络性能

正向网络在241轮后早停收敛，训练曲线如图2。验证集上的相位预测统计给出：

- 平均绝对误差（MAE）：1.04°

- 均方根误差（RMSE）：1.47°

- 最大误差：9.32°（仅个别边界样本）

预测值与真实值的散点图（图3）几乎完全沿对角线分布，表明网络已精确学习到宽度、周期与相位之间高度非线性的物理映射。

【插入图2： forward_training.png 】
图2 正向网络训练曲线
(a) 总损失：训练与验证损失在250轮内快速下降并趋于平坦，未出现过拟合；
(b) 验证集相位MAE最终稳定在约1.04°。

【插入图3： forward_validation.png 】
图3 相位预测散点图（MAE=1.04°）
预测相位与真实相位紧密聚集于对角线，仅极个别点偏离超过5°，验证了正向模型作为代理求解器的准确性。

4.2 Tandem逆向网络性能

Tandem网络在433轮训练后收敛（训练曲线见图4）。在37个均匀采样的目标相位上进行测试（图5），逆向设计性能为：

- 平均误差：1.72°

- 最大误差：5.80°

- 中位数误差：1.47°

网络输出的几何参数 (w,p) 随目标相位平滑变化，无跳变现象，说明Tandem架构成功规避了逆问题的多解性，输出结构具有良好的物理连续性。

【插入图4： tandem_training.png 】
图4 Tandem网络训练曲线
损失从初值1.04迅速下降，400轮后稳定在0.005附近，表明逆向模型已精确学习到满足物理一致性的结构生成策略。

【插入图5： tandem_validation.png 】
图5 Tandem逆向设计验证
(a) 目标相位 vs 实现相位呈完美对角分布；
(b) 相位误差均控制在6°以内，大部分低于3.5°；
(c) 输出的宽度与周期随目标相位连续变化，无异常振荡；
(d) 误差分布直方图集中于0–2°区间，设计精度优异。

4.3 反常折射阵列设计

为验证完整设计流程，我们以 θt=30∘、单元间距 p=600nm 构建一维21单元超构表面。根据广义斯涅尔定律，第 n 个单元的理想相位为：

Φn=n⋅2π pλ0sinθt mod 360∘−180∘,

相邻单元相位递进约 70∘。将21个目标相位逐一输入训练好的逆向网络，获得对应的 (wn,pn)，并正向验证实际相位。设计结果（表2、图6和图7）展现了极高的精度。

表2 超构表面阵列设计结果

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 目标折射角 | 30.0° |
| 实现等效折射角 | 30.0°（偏差0.0°） |
| 平均相位误差 | 1.44° |
| 最大相位误差 | 3.56° |
| w 范围 | [80.0, 500.0] nm |
| p 范围 | [418.0, 1072.5] nm |

【插入图6： metasurface_design_results.png 】
图6 超构表面阵列设计结果（目标折射角30°）
(a) 相位分布：实现相位几乎完美贴合理想线性梯度，等效折射角30.0°；
(b) 设计误差：全部21个单元误差均在4°以内，平均1.44°；
(c) 各单元几何参数：所有 w,p 严格位于物理约束范围内；
(d) 阵列结构示意图：单元沿传播方向排列，相位梯度线性变化，直观验证了逆向设计方法的功能。

【插入图7： metasurface_parameters.png 】
图7 几何参数与相位关系分析
(a) 宽度–相位关系：小宽度（<300 nm）区域相位随宽度单调上升，大宽度区域实现负相位覆盖，误差云图表明预测相位偏差普遍低于1.5°；
(b) 周期–相位关系：呈现非单调变化，反映周期对共振模式的复杂调控；
(c) 参数空间散点图及箱线图显示 w,p 分布均匀合理，满足全部设计约束。

综合以上，整套系统从数据生成、正向建模、逆向设计到阵列级验证，各模块精度均大幅优于预设阈值（正向MAE <5°，逆向平均误差 <8°，阵列最大误差 <10°），折射角偏差降至0.0°，充分展现了物理驱动深度学习框架在电磁逆设计中的强大能力。

5. 讨论

5.1 误差溯源与物理一致性

最终阵列实现相位误差均值仅1.44°，正向网络MAE 1.04°，这一高精度得益于以下三个方面：（1）物理约束嵌入数据生成与网络输出（单位模约束、参数范围限制）；（2）Tandem架构将逆问题求解限制在物理可行域内，避免非物理解的出现；（3）正向网络对相位拓扑的正确处理（sin/cos分解）。

5.2 透射率与效率权衡

数据集中透射率均值为0.65，虽低于理想无损耗介质结构的理论极限，但已涵盖高透射工作点（T>0.8 有相当比例）。透射率偏低主要源于模型中固有的模式耦合效率与散射损耗——这些效应在实际纳米加工中不可避免。本文方法仅优化相位分布而未直接最大化透射率，若需同时优化效率，可在损失函数中引入透射率权重项，这是后续工作的自然延伸。

5.3 验证完备性及未来方向

当前验证已涵盖正向误差度量、逆向精度、奈奎斯特采样条件和等效折射角验证，完全满足课程项目的精密性要求。可进一步补充的外推能力、制造容差（±5 nm扰动）分析、宽带响应等验证，已有完整的技术方案储备，可在后续研究中实施。整体框架具有向二维超构透镜、偏振多路复用等更复杂设计任务迁移的潜能。

6. 结论

本文提出并实现了一种结合等效介质电磁建模与Tandem深度学习网络的超构表面逆向设计系统。在1550 nm通信波长下，完成了从物理数据集生成、正向代理模型训练到逆向结构生成的全链路构建，并成功设计了30°反常折射一维超构表面阵列。正向网络相位MAE达1.04°，逆向网络与阵列设计平均相位误差分别低至1.72°和1.44°，等效折射角偏差0.0°，各项指标均大幅优于预设工程阈值。本研究充分证明了将电磁物理先验知识嵌入深度学习框架的必要性与有效性，为超构表面的智能化快速设计提供了一条可行且高精度的路径。

项目开源地址：
https://github.com/Hu-yuancai/Project-Based-Learning-of-Electrodynamics-Electrodynamics-Project-Based-Learning-/tree/v2

参考文献